ПОКРОВО-МАРФИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

06.12.2021                                с.Покрово-Марфино                                    № 176

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области на 2022-2031 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Покрово-Марфинского сельсовета,

Покрово-Марфинский сельский Совет народных депутатов решил:

1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области на 2022-2031 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации Покрово-Марфинского сельсовета «Вестник местного самоуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую  комиссию по вопросам депутатской этики, местному самоуправлению и организации контроля  (Л.Д.Суханина).

Глава сельсовета                                                                               О.В.Суворова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

Решением Покрово-Марфинского

сельского Совета народных депутатов

от 06.12.2021 № 176

Программа

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Покрово-Марфинского сельсовета

Знаменского района Тамбовской области

на 2022-2031 годы (далее - программа)

Оглавление

- Паспорт программы…………………………………………………………………5-8

- Характеристика сельского поселения ………………………………………          8-9

2.1 Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования………………………………………………………………………………….9-10

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития………………………………………………………………………...............10

3.1 Водоснабжение……………………………………………………………………..…..10-18

3.1.1 Программа развития водоснабжения………………………………………….…….18-20

3.2 Водоотведение и очистка сточных вод, функционирование канализационных сетей……………………………………………………………………………………………22

3.3 Теплоснабжение ……………………………………………………………...…………..22

3.3.1 Состояние  и  функционирование  тепловых сетей ………………………....…..........22

3.3.2 Программа развития теплоснабжения ……………………………….…..………........23

3.4 Электроснабжение ……………………………………………………………...………...23

3.5 Газоснабжение …………………………………………………………………………….23

3.6 Твердые коммунальные отходы………………………………………………………..23-24

3.7 Охрана окружающей среды…………………………………………………………….24-28

4 План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2020-2030 г…………………………………………………28

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг………………………......28

4.2 Показатели спроса на коммунальные услуги......…………………………… ………….28

4.3.План прогнозируемой застройки………………………………………………………28-29

5 Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры……………………………………………………….………………………..29

6 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов……………………………………………………………….………………..……….29

7 Обосновывающие материалы………………………………………………………..………30

7.1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы……….....………….30

7.2 Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих  в план застройки………………...……30

7.3 Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры……………………………………………………….……………….……….30

7.3.1. Водоснабжение……………………………………………………………………….30-31

7.3.2. Электроснабжение………………………………………………………….…………...31

7.3.3 Газоснабжение……………………………………………………………………………31

7.3.4. Сбор и вывоз ТКО……………………………………………………………………….31

7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности……………………………………………………………………………....31-32

7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры ………………………………………………………..………………………32

7.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры ………………………………………………………………………………..32

7.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов……………..32-33

7.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………………………..….33

7.9  Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг …………………………………………33

Приложение №1………………………………………………………………………………..34

Приложение №2……………………………………………………………………………35-36

1.Паспорт программы

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области на 2022-2031 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Градостроительный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; -Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; -Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/1 С «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; -Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 8. Решение Покрово-Марфинского сельского Совета народных депутатов Знаменского района Тамбовской области от 14.12.2012 № 140 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Покрово-Марфинский сельсовет Знаменского района Тамбовской области» 9. Устав Покрово- Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области. |
| Наименование заказчика программы и его местонахождение | Администрация Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области Местонахождение: 393420, Тамбовская область, Знаменский район, с.Покрово-Марфино, ул. Дзержинского, д.1 |
| Наименование разработчиков программы и его местонахождение | Администрация Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области Местонахождение: 393420, Тамбовская область, Знаменский район, с. Покрово-Марфино, ул. Дзержинского, д.1 |
| Цель Программы | 1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 3. Улучшение экологической ситуации на территории сельсовета. 4. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы | 1. Повышение эффективности отрасли жилищно- коммунального хозяйства. 2. Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 5. Использование системы часно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 6.Улучшение экологической ситуации на территории сельсовета. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития коммунальной инфраструктуры | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022-2031 годы 1 этап – с 2022 по 2026 год; 2 этап – с 2027 по 2031 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Суммарный объем финансирования Программы на период 2021 - 2031 годов составляет 8608,2 тыс. руб.: 2022 – 812,1тыс. руб.; 2023 – 852,5 тыс. руб.; 2024 –892,9 тыс. руб.; 2025 – 942,9 тыс. руб.; 2026 – 980.0 тыс.руб. 2027-2031 – 4354,1тыс. руб. Средства местного бюджета –8608,2тыс. руб. Средства областного бюджета 0 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2022-2025 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

2.Характеристика сельского поселения

Покрово-Марфинский сельсовет образован в 1918 году, с 1918 по 1928 год Покрово-Марфинская волость Тамбовского уезда, с 1928 по 1937 год Покрово-Марфинский сельсовет подчинялся президиуму Покрово-Марфинского райисполкома, с 1937 по 1959 год – Покрово-Марфинский райисполком, с 1960 по 1962 год – Покрово-Марфинский сельсовет входит в состав Знаменского района, с 1963 по январь 1965 года – Покрово-Марфинский сельсовет в составе Тамбовского района, с января 1965 года и по настоящее время Покрово-Марфинский сельсовет входит в состав муниципального образования «Знаменский район». В 2009 году сельсовет был реорганизован путем присоединения Алексеевского и Новознаменского сельсоветов.

Покрово-Марфинский сельсовет является административно-территориальным образованием, входящим в состав Знаменского района Тамбовской области. Сельсовет наделен статусом сельского поселения Законом Тамбовской области от 17.09.2004 г. № 231-З «О наделении муниципальных образований Тамбовской области статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

Границы территории Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района установлены законом Тамбовской области «Об установлении границ и определении места нахождения представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области». Муниципальное образование «Покрово-Марфинский сельсовет» расположено на северо-западе Знаменского района, граничит: на северо-востоке с Тамбовским районом, в северо-западной части с Петровским, на юге с Мордовским, на юго-востоке с Токаревским районами, на востоке с Дуплято-Масловским и Кузьминским сельсоветами Знаменского района.

Административный центр сельсовета – с. Покрово-Марфино. В состав муниципального образования входят два села с. Покрово-Марфино, с. Новознаменка, 14 деревень и 1 поселок: д. Алексеевка, д. Борозда, д. Булгаково-Дергачевка, д. Букари, д. Егоровка, д. Ильинка, пос. Коровино, д. Матвеевка, д. Николаевка, д. Прогресс,.д. Прудки, д. Сергеевка, д. Тарбеевка, д. Третьяковка, д. Тюменевка.

Выгодными особенностями расположения сельсовета является близость к областному центру -  г. Тамбову – 45 км, до г. Воронеж – 172 км. Территорию сельсовета пересекают автомобильные дороги федерального, областного и районного значения: «Тамбов-Воронеж», «Тамбов-Токаревка-Воронеж», «Знаменка-Кузьминский-Покрово-Марфино», обеспечивающие транспортную связь с другими муниципальными образованиями района, области и Воронежской областью.

Территория Покрово-Марфинского сельсовета составляет 309,7 кв. км, из них 264,6 кв. км сельскохозяйственных угодий. Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2021 года составила 1948  человек.

Климат сельсовета умеренно-континентальный с довольно теплым летом и холодной продолжительной зимой. Территория сельсовета располагается в подзоне типичной лесостепи.

По основным климатическим характеристикам территория Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района находится в умеренном климатической поясе.

2.1.Показатели сферы жилищно- коммунального хозяйства

Население  и  организации  сельсовета обеспечены следующими  коммунальными  услугами:  холодным  водоснабжением, газоснабжением,  электроснабжением,  сбор  и вывоз ТКО.

Таблица 1 - Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация –поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ОАО «Тамбовская областнаясбытовая компания» ОАО «ТОСК» и ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ПАО «ТЭСК» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | ООО «Коммунальник» | Администрация Покрово-Марфинского сельсовета | Концессионное соглашение, прямые договора |
| Газоснабжение | Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Водоотведение | - | Частные домовладения | Выгребные ямы |
| Теплоснабжение | - | Частные домовладения Газовые котельные: администрация Знаменского района филиалы Знаменской СОШ; Покрово-Марфинского сельсовета здание АКЦ | Печное отопление -692домовладения; Газовое отопление-398 домовладения |

3.Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, перспективы развития

3.1.  Водоснабжение

Водоснабжение  как  отрасль  играет  огромную  роль  в  обеспечении  жизнедеятельности  сельского  поселения  и  требует  целенаправленных мероприятий  по  развитию  надежной  системы  хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В  состав  Покрово-Марфинского сельсовета входят 17 населенных пунктов, из которых в семи имеется централизованное водоснабжение: д. Алексеевка, д. Борозда, д.Егоровка, д. Ильинка, д. Матвеевка, с. Новознаменка, с. Покрово-Марфино. Общая численность населения данных населенных пунктов, пользующихся централизованным водоснабжением составляет:948 человек.  Из них:  д. Алексеевка -214ч., д. Борозда- 77 ч., д.Егоровка- 23ч., д. Ильинка-48 ч., д. Матвеевка -62, с. Новознаменка 195 ч., с. Покрово-Марфино -329 ч.. Централизованное  водоснабжение  обеспечивается  из 14  водозаборных скважин,  оборудованных погружными  насосами  марки  ЭЦВ.  Санитарно-защитная  зона  - первый  пояс  - 30 м. Ввод в эксплуатацию  1970 -2014гг. В  схему  системы  водоснабжения  включены  водопроводные сети ,  общей  протяженностью 26,7  км. Износ водопроводных сетей и 7 водонапорных башен составляет 98%.  Обеспеченность  централизованным  водоснабжением  сельсовета составляет 93 %. 10 населенных пунктов пользуются водой из индивидуальных колодцев: Булгаково-Дергачевка 56 чел. , Букари- 8 чел. П. Коровино-3 чел., д. Николаевка- 29 чел., д. Прудки-73 чел., д. Прогресс -13 чел., д. Сергиевка -27 чел.,., д. Тюменевка -47 чел., д. Тарбеевка – 27 чел. Д. Третьяковка -15 чел.., . Общая численность населения в них составляет 298 чел.

Таблица 2 Сведения по техническому состоянию водозаборных скважин

| Наименование | Номер скважины | Назначение скважины | Состояние скважины | Дата начала эксплуатации | Глубина скважины | Глубина загрузки насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район, с. Покрово-Марфино ул. Школьная | 5369 | эксплуатационная | действующая | 2014 | 55.0 | 53.0 |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район, с. Покрово-Марфино ул. Совхозная, Молодежная | 6003 | эксплуатационная | действующая | 2010 | 46 | 44.0 |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район, с. Покрово-Марфино ул. Садовая | 4697 | эксплуатационная | действующая | 2005 | 56.3 | 55.0 |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район с. Новознаменка, ул. Центральнаяд. 73 | 5250 | эксплуатационная | действующая | 2010 | 61.0 | 59.0 |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район с. Новознаменка, | 3151 | эксплуатационная | действующая | 2018 | 65.0 | 63.0 |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район, д. Алексеевка, ул. Центральная, ул. Романовская | 6379 | эксплуатационная | действующая | 1983 | 43.4 | 42.0 |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район, д. Алексеевка, ул. Октябрьская в районе ул. Центральная, д.91 | 6177 | эксплуатационная | действующая | 1983 | 42.0 | 40.0 |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район, д. Алексеевка, ул. Полевая, ул. Заречная, д.1 | 6771 | эксплуатационная | действующая | 1989 | 51.0 | 49.0 |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район, д. Борозда , д.40 | 3136 | эксплуатационная | действующая | 2012 | 66.0 | 64.0 |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район, д. Борозда участок 2 | 3058 | эксплуатационная | действующая | 1967 | 61.5 | 60.0 |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район, д. Матвеевка, | 4797 | эксплуатационная | действующая | 1974 | 51.0 | 49.0 |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район, д. Матвеевка участок 1 | 6838 | эксплуатационная | действующая | 1974 | 55.0 | 53.0 |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район, д. Ильинка | 3179 | эксплуатационная | действующая | 1968 | 52.2 | 51.0 |
| Скважина Тамбовская область Знаменский район, д. Егоровка, ул. Колхозная, Новая, д.4 | 4551 | эксплуатационная | действующая | 1975 | 57.0 | 55.5 |

Таблица 3 - Сведения о режимах особой охраны для водных объектов, расположенных в границах зон санитарной охраны водных объектов,

установленных в соответствии с требованиями санитарных норм

| Наименование водного объекта, используемого для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | Идентификационный номер водного объекта | Статус охранной зоны, реквизиты акта, которым установлена | Параметры, м |  |  | Особые отметки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Координаты, ширина, площадь, кв.км | Режим охраны |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Код (00.) и наименование бассейнового округа окский бассейновый округ 09.01.02.002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код (00.00.00.) и наименование гидрографической единицы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Код (00.00.00.000) водохозяйственного участка |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина Артезианская скважина Артезианская скважина Артезианская скважина Артезианская скважина Артезианская скважина Артезианская скважина Артезианская скважина Артезианская скважина Артезианская скважина Артезианская скважина Артезианская скважина Артезианская скважина Артезианская скважина | 5250 6838 3058 4794 3151 3136 3179 4697 6003 5369 6379 4551 6771 6177 | Постановление «О предоставлении земельного участка для водозаборного комплекса на праве постоянного (бессрочного)пользования» от 22.01.2007 г. № 24 Постановление «О предоставлении земельного участка для водозаборного комплекса на праве постоянного (бессрочного)пользования» от 22.01.2007 г. № 25 Постановление «О предоставлении земельного участка для водозаборного комплекса на праве постоянного (бессрочного)пользования» от 22.01.2007 г. № 26 Постановление «О предоставлении земельного участка для водозаборного комплекса на праве постоянного (бессрочного)пользования» от 22.01.2007 г. № 27 Постановление «О предоставлении земельного участка для водозаборного комплекса на праве постоянного (бессрочного)пользования» от 22.01.2007 г. № 28 Постановление «О предоставлении земельного участка для водозаборного комплекса на праве постоянного (бессрочного)пользования» от 22.01.2007 г. № 29 Постановление «О предоставлении земельного участка для водозаборного комплекса на праве постоянного (бессрочного)пользования» от 09.02..2005 г. № 11 Постановление «О предоставлении земельного участка для водозаборного комплекса на праве постоянного (бессрочного)пользования» от 09.02..2005 г. № 11 Постановление «О предоставлении земельного участка для водозаборного комплекса на праве постоянного (бессрочного)пользования» от 09.02..2005 г. № 11 Постановление «О предоставлении земельного участка для водозаборного комплекса на праве постоянного (бессрочного)пользования» от 09.02..2005 г. № 11 Постановление от 23.02.2005 №13 «О выделении земельных участков под объекты водоснабжения» Постановление от 23.02.2005 №13 «О выделении земельных участков под объекты водоснабжения» Постановление от 23.02.2005 №13 «О выделении земельных участков под объекты водоснабжения» Постановление от 23.02.2005 №13 «О выделении земельных участков под объекты водоснабжения» | 52º21´21´´с.ш. 41º05´53´´в.д. Площадь 3,5 52º21´00´´с.ш. 41º05´00´´в.д. Площадь 0,8 52º18´25´´с.ш. 41º10´06´´в.д. Площадь 0,43 52º21´05´´с.ш. 41º08´37´´в.д. Площадь 0,63 52º 18´ 01´´с.ш. 41º 06´ 56. 27´´в.д. Площадь о,41 52º 18´01´´с.ш. 41º 09´ 47´´в.д. Площадь 0,50 52º 27´ 37´´с.ш. 41º 05´ 37´´в.д. Площадь 1,5 52º 24´ 22. 926´´ с.ш. 41º 2´ 3. 478´´в.д. Площадь 0,754 52º 24´ 19. 305´´с.ш. 41º 1´ 16. 514´´в.д. площадь 2,5 52º 24´ 56. 295´´с.ш.., 41º 0´ 55. 419´´в.д. Площадь 2,48 52º 25´ 56. 24´´с.ш. 41º 06´ 56. 27´´в.д. Площадь 1,008 . 52º 18´ 01´´с. ш. 41º 09´ 47´´ в.д. площадь 1,120 52º 26´ 00´´с.ш. 41º 06´ 00´´в.д. Площадь 700м кв 52º25´31´´с.ш. 41º 07´ 26´´в.д. Площадь 700 м кв. | 1 пояс 1 пояс 1 пояс 1 пояс 1 пояс 1 пояс 1 пояс 2 пояс 1 пояс 1 пояс 1 пояс 1 пояс 1 пояс 1 пояс |  |  |  |

Водопроводная сеть.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через уличные сети. Общая протяжённость сетей водоснабжения – 30.2 км. Водопроводные сети состоят из полиэтиленовых и стальных труб, износ составляет 95 %.

Таблица 4- Оценка степени физического износа водопроводных сетей

| № п/п | Наименование | Адрес | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | Тамбовская область, Знаменский район, с. Покрово-Марфино, ул. Школьная | 2027 | 1983 | 57 |
| 2 | Водопроводная сеть | Тамбовская область, Знаменский район, с. Покрово-Марфино, ул. Совхозная, Молодежная | 1813 | 1978 | 56 |
| 3 | Водопроводная сеть | Тамбовская область, Знаменский район, с. Покрово-Марфино, ул.Садовая, Речная, Кооперативная | 5519 | 1975 | 59 |
| 4 | Сооружение Водопроводная сеть | Тамбовская область, Знаменский район, с. Новознаменка, от дома №1 по дом №86 | 2316.5 | 1978 | 59 |
| 5 | Сооружение -водопровод | Тамбовская область, Знаменский район, с. Новознаменка | 790,0 | 1968 | 95 |
| 6 | Водопроводная сеть | Тамбовская область, Знаменский район, д.Алексеевка, ул.Центральная, Романовская | 3680,0 | 1983 | 87 |
| 7 | Водопровод | Тамбовская область, Знаменский район, д.Алексеевка, ул. Октябрьская в районе ул. Центральная, д.91 | 1249,0 | 1983 | 87 |
| 8 | Водопровод | Тамбовская область, Знаменский район, д. Алексеевка, ул.Полевая, ул. Заречная,д.1 | 1371.0 | 1987 | 89 |
| 9 | Водопроводная сеть | Тамбовская область, Знаменский район, д. Борозда, участок №1 | 1953.0 | 1968 | 95 |
| 10 | Водопроводная сеть | Тамбовская область, Знаменский район, д. Борозда, участок №2 | 1611.0 | 1967 | 95 |
| 11 | Сооружение Водопровод | Тамбовская область, Знаменский район, д. Матвеевка | 900.0 | 1974 | 90 |
| 12 | Сооружение Водопровод | Тамбовская область, Знаменский район, д. Матвеевка, участок №1. | 1849.4 | 1986 | 85 |
| 13 | Водопроводная сеть | Тамбовская область, Знаменский район, д. Ильинка | 2076,0 | 1968 | 95 |
| 14 | Водопроводная сеть | Тамбовская область, Знаменский район, д.Егоровка, ул. Колхозная, Новая д.4 | 1190.0 | 1975 | 90 |

Надёжность системы водоснабжения на территории сельсовета характеризуется как удовлетворительное, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на сетях 0,2 ед./км, при норме 0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 4,1%, при норме 4-5%.

Таблица 5– Оценка степени физического износа оборудования объектов

| № п/п | Наименование объекта оборудования |  | Ед. изм. |  | Количество установленных единиц | Количество по факту в работе | Производственная мощность, м3/час | Производственная мощность, кВт | Год ввода в эксплуатацию | Оценка состояния износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | шт. |  | 1 | 1 | 10 | 4 | 2019 | 3 |
| 2 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | шт. |  | 1 | 1 | 10 | 4 | 2020 | 2 |
| 3 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | шт. |  | 1 | 1 | 10 | 4 | 2021 | - |
| 4 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | шт. |  | 1 | 1 | 10 | 4 | 2021 | - |
| 5 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | шт. |  | 1 | 1 | 10 | 4 | 2021 | - |
| 6 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | шт. |  | 1 | 1 | 10 | 4 | 2019 | 3 |
| 7 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | шт. |  | 1 | 1 | 10 | 4 | 2019 | 3 |
| 8 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | шт. |  | 1 | 1 | 10 | 4 | 2020 | 2 |
| 9 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | шт. |  | 1 | 1 | 10 | 4 | 2020 | 2 |
| 10 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | шт. |  | 1 | 1 | 10 | 4 | 2020 | 2 |
| 11 |  | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | шт. | 1 | 1 | 10 | 4 | 2021 | - |
| 12 | Насос ЭЦВ 6-10-80 |  | шт. |  | 1 | 1 | 10 | 4 | 2020 | 2 |

Таблица 6 – Технико-экономическая эффективность работы скважин

| Показатель | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс/м3 | 37,91 |
| Полезный отпуск воды | тыс/м3 | 35,1 |
| потери | тыс/м3 | 2,81 |

Таблица 7 - Результаты анализов питьевой воды санитарно-гигиенической лаборатории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Результаты исследования | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сухой остаток | мг/дм3 | 520 | 1000 |
| 2 | Магний | мг/дм3 | 20,06 |  |
| 3 | Фтор | мг/дм3 | 0,42 | 1,5 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1,81 | 2,6 |
| 5 | Водородный показатель | ед.рН | 6,85 | 6-9 |
| 6 | Жесткость общая | Ж0 | 6,45 | 7,0 |
| 7 | Железо общее | мг/дм3 | 0,30 | 0,3 |
| 8 | Аммиак | мг/дм3 | менее 0,1 | 2,0 |
| 9 | Нитрит-ион | мг/дм3 | < 0,003 | 3,0 |
| 10 | Нитрат-ион | мг/дм3 | < 0,10 | 45,0 |
| 11 | Сульфаты | мг/дм3 | 30,0 | 500 |
| 12 | Хлориды | мг/дм3 | 24,0 | 350 |

Питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Эксплуатацию  систем  централизованного  водоснабжения  в  населенных пунктах Покрово-Марфинского сельсовета осуществляет ООО «Коммунальник» Знаменского района.

3.1.1. Программа развития водоснабжения

# водоснабжения   Покрово-Марфинского сельсовета   на 2022 2031 годы

| № | Мероприятие | Место расположения | Краткое описание мероприятия | Срок реализации, ввода в эксплуатацию по годам | Планируемый эффект после реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реконструкция объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети | Тамбовская область, Знаменский район, с. Покрово-Марфино, ул. Садовая | Реконструкция водопроводной сети протяженностью 20 м., материал – п/э, диаметр 110 мм. | 2022 | Реконструкция водопроводных сетей обеспечит надежность, эффективность и круглосуточную, бесперебойную подачу воды потребителям; уменьшится количество перерывов в подаче воды |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети | Тамбовская область, Знаменский район, с. Покрово-Марфино, ул. Речная | Реконструкция водопроводной сети протяженностью 20 м., материал – п/э, диаметр 110 мм. | 2023 | Реконструкция водопроводных сетей обеспечит надежность, эффективность и круглосуточную, бесперебойную подачу воды потребителям; уменьшится количество перерывов в подаче воды |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети | Тамбовская область, Знаменский район, с. Новознаменка, ул. Центральная | Реконструкция водопроводной сети протяженностью 30 м., материал – п/э, диаметр 110 мм. | 2024 | Реконструкция водопроводных сетей обеспечит надежность, эффективность и круглосуточную, бесперебойную подачу воды потребителям; уменьшится количество перерывов в подаче воды |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети | Тамбовская область, Знаменский район, д. Матвеевка, ул. Школьная | Реконструкция водопроводной сети протяженностью 20 м., материал – п/э, диаметр 110 мм. | 2025 | Реконструкция водопроводных сетей обеспечит надежность, эффективность и круглосуточную, бесперебойную подачу воды потребителям; уменьшится количество перерывов в подаче воды |
| 5 | Реконструкция водопроводной сети | Тамбовская область, Знаменский район, д. Алексеевка, ул. Центральная | Реконструкция водопроводной сети протяженностью 35 м., материал – п/э, диаметр 110 мм. | 2026 | Реконструкция водопроводных сетей обеспечит надежность, эффективность и круглосуточную, бесперебойную подачу воды потребителям; уменьшится количество перерывов в подаче воды |
| 6 | Изготовление ПСД и реконструкция водозаборной скважины и строительство водонапорной башни | Тамбовская область, Знаменский район, С. Новознаменка, ул. Центральная | Изготовление ПСД и реконструкция водозаборной скважины и строительство водонапорной башни в с.Новознаменка ( МТМ ) Знаменского района Тамбовской области | 2027 | Реконструкция водозаборного узла обеспечит надежность, эффективность и круглосуточную, бесперебойную подачу воды потребителям. |

3.2 Водоотведение и очистка сточных вод, функционирование канализационных сетей.

Система водоотведения в населенных пунктах сельсовета не существует. Канализационная система представлена выгребными ямами, откачка которых осуществляется ООО «Коммунальник» на договорной основе с заказчиками.

3.3 Теплоснабжение.

3.3.1. Состояние и функционирование тепловых сетей.

Теплоснабжение на территории сельсовета в частном секторе индивидуальное: печное (дрова, уголь) в 692 домовладениях; газовое в 398.

Газовыми котельными оборудованы здания Алексеевского, Новознаменского и Покрово-Марфинского филиалов Знаменской СОШ, Административно-культурный центр с. Покрово-Марфино.

Котельные и тепловые сети на территории Покрово-Марфинского сельсовета

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяжённость сетей (м) | Тип прокладки |  | Тип теплоизоля ции | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная | Подземная |  |  |
| 1 | Алексеевсого ССКК | Здание ССКК | 5 | поддземная |  | Мин.вата с ГИ из рубероида | МБУ Знаменская СОШ |
| 2 | Покрово- Марфинский АКЦ | Здание АКЦ | 40 | надземная | подземная | Мин.вата с ГИ из руберо | МКУ АХЦ администрации Покрово- Марфинского сельсовета |
| 3 | Покрово-Марфинский филиал Знаменской СОШ | Здание филиала | 10 |  | подземная | Мин.вата с ГИ из руберо | МБУ Знаменская СОШ |
| 4 | Покрово –Марфино автономная некомерческая организация «Центр социальной помощи Надежда» | Стационарное здание и административное здание | 15 |  | подземная | Мин.вата с ГИ из руберо | автономная некомерческая организация «Центр социальной помощи Надежда |
| 5 | Новознаменский филиал Знаменской СОШ | Здание школы | 5 |  | подземная | Мин.вата с ГИ из руберо | МБУ Знаменская СОШ |

3.3.2.Программа развития теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

В связи с тем, что существенного увеличения тепловой нагрузки в перспективе не предвидится, мер, для обеспечения увеличения тепловой нагрузки не запланировано.

3.4.  Электроснабжение

Источником электроснабжения Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области  является  энергосистема ОАО «Тамбовэнерго». На территории сельсовета имеется понизительная подстанция 35/10 кв. Техническое состояние подстанции поддерживается в удовлетворительном состоянии. По территории проходят линии 35 кв. Недостатком существующих сетей является высокая степень износа (около 60%) Распределение электроэнергии потребителям сельсовета осуществляется на направлении от 10 до 0,4 кв. Потребителями электроэнергии являются: жилые здания 1-2х этажные, общественные и административные здания, наружное освещение, производственные сельскохозяйственные предприятия.

3.5.  Газоснабжения

На территории сельсовета газифицированы природным газом из 17 населенных пунктов 8. Девять населенных пунктов снабжаются сжиженным газом. Источником газоснабжения сетевым природным газом сельсовета является Знаменская газораспределительная станция. По территории сельсовета проходят межпоселковые газопроводы высокого давления. Уровень газификации сельсовета составляет 56%.  По газопроводам низкого давления  диаметром  100  -25  мм  газ  подаётся потребителям на хозяйственные и бытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Газифицированными являются восемь населенных пунктов: д. Алексеевка, д. Егоровка, д. Борозда, д. Ильинка, д. Николаевка д. Матвеевка, с. Новознаменка, с. Покрово-Марфино. Всего 398 домовладений.

3.6.  Твердые коммунальные  отходы.

С  2019 года в Тамбовской области работает единый региональный оператор Отдел ТКО АО  "Тамбовская сетевая компания", которая обслуживает 3 населенных пункта: д. Алексеевка с численностью населения 363 чел.; Новознаменка -304 чел.; с. Покрово-Марфино -629 чел.; 47 юридических лиц. Сбор мусора осуществляется бестарным способом. Для уборки  ТКО  работают  три  мусоровоза  с задним  гидроковшом  для  сбора  пакетированного  мусора.

Перспектива: организовать сбор и вывоз ТКО в удаленных населенных пунктах с малой численностью населения. На расчетный срок  необходимо  приобрести  контейнеры  для  сбора  ТКО в количестве, согласно норматива и оборудовать площадки под них.

## 3.7 Охрана окружающей среды

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории Покрово-Марфинского сельсовета устанавливаются водоохранные зоны, санитарно-защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания, зоны санитарной охраны.

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации                   от 20.11.2000 №878. Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федераци                        от 20.11.2000 №878, установлены охранные зоны вдоль газораспределительных сетей по 2 м от оси газопровода с каждой стороны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов и газопровода, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением следующих правил.

В охранных зонах трубопроводов и газопроводов запрещается:

-строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

-сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

-разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

-перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

-устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

-огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

-разводить огонь и размещать источники огня;

-рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

-открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

-набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

-самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

На территории сельсовета размещены электрические сети ВЛ 220 кВ, ВЛ 35 кВ

За последние годы в нашей стране суммарная напряжённость электромагнитных полей (ЭМП), создаваемая различными техническими устройствами, увеличилась по сравнению с естественным фоном.

Электромагнитное излучение относится к тем физическим факторам, действие которых проявляется через определённое время в виде нарушения функционального состояния организма, развития болезней. В связи с развитием науки и техники, проблема воздействия электромагнитных полей на организм человека в дальнейшем будет усугубляться.

Основными источниками электромагнитного воздействия являются линии электропередач и передающие радиотехнические объекты.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля (ВЛ), создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов, как правило, не выходит за пределы предоставленной территории.

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённых постановлением  Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи по обе стороны от крайних проводов на расстоянии для ВЛ 1 кВ - 20 кВ - 10 м, ВЛ 35кВ - 15 м,   ВЛ 110 кВ - 20 м.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

-набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

-размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

-находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

-размещать свалки;

-производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Согласно Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10, граница первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

ЗСО водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

-от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

-от водонапорных башен - не менее 10 м;

-от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

-при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

-при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Генеральным планом Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области установлены санитарно-защитные полосы для площадок водопроводных сооружений и водонапорных башен:

-50 м для площадки водопроводных сооружений;

-10 м для водонапорных башен.

В зоне санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:

-применение удобрений и ядохимикатов;

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

-семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

-пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

-двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

-ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

-ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Полоса отвода железной дороги составляет 100 метров.

Санитарно-защитные зоны от предприятий и сооружений санитарно-технического и объекты коммунального назначения

| № | Наименование предприятия | Принятый класс опасности согласно СанПиНу /Нормативная СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Производства и сельхозпредприятия |  |  |
| 1 | ООО «Золотая Нива», с. Покрово-Марфино | 5/50 |
| 2 | ООО «Булгаково», д. Булгаково-Дергачёвка | 5/50 |
| 3 | СХПК «Новознаменский», с. Новознаменка | 5/50 |
| Сооружения санитарно-технические, объекты коммунального назначения |  |  |
| 4 | Кладбища | 5/50 |

- План развития Покрово-Марфинского сельсовета, план прогнозируемой застройки и  прогнозируемый спрос на коммунальные услуги.

4.1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

Генеральным планом предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем, догазификацию в населенных пунктах, строительство площадок и установка  контейнеров под ТКО.

4.2. Показатели спроса на коммунальные услуги

Генеральным планом предусматриваются демографические процессы, аналогичные процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: низким уровнем рождаемости, высоким уровнем смертности, «старением» населения. Возрастает численность населения пенсионного возраста. Увеличение спроса населения на коммунальные услуги не планируется.

4.3.  План прогнозируемой застройки

В  границах  Покрово- Марфинского сельсовета существующий жилищный фонд на 2021г.  составляет 55,0  тыс.  м2 общей  площади.

Обеспеченность  жильем  составляет  в  среднем  по  сельсовету  28,3 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения. Кроме  этого, есть  жилые  дома, отнесённые  к ветхому жилому  фонду.  К ветхим  домам  относятся  полносборные, кирпичные  и  каменные  дома  с  физическим  износом  свыше  95  %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с физическим износом 90 %.

Оценка  масштабов перспективного жилищного  строительства ориентируется на  проектную  численность  населения  территории,  исходя  из  необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры. На  расчетный  срок  в  сельсовете не  планируется увеличение численности населения, следовательно необходимости в  строительстве жилья нет.

- Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры.

Физически  и  морально  устаревшая  коммунальная  инфраструктура  не позволяет  обеспечивать  выполнение  современных  экологических  требований  и растущих  требований  к  количеству  и  качеству  поставляемых  потребителям коммунальных  ресурсов.  Нормальное  функционирование  и  социально- экономическое развитие  территории возможно при условии обязательной  модернизации  коммунальной  инфраструктуры  и  повышении эффективности  производства,  транспортировки  и  потребления  коммунальных ресурсов.

Ожидаемый  эффект  от  реализации  инвестиционных  проектов  и  принятой «Программой  повышения  энергетической  эффективности»  заключается  в повышении  надежности  ресурсоснабжения,  качества  ресурсов,  а  также  снижении затрат  на  ремонты,  экономии  ресурсов  в  натуральных  показателях  и,  в  конечном счёте,  в  повышении  экономической  эффективности  функционирования  систем коммунальной инфраструктуры.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов.

Финансово-экономическое состояние организаций  коммунального комплекса,  уровень  финансового  обеспечения  коммунального  хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые  характеристики  деятельности  коммунального

комплекса, позволяющие оценить сложившуюся  систему  управления,  уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

7.Обосновывающие материалы

7.1.  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Согласно  действующему  генеральному  плану  на  2030  год  прогнозируется увеличение  численности  населения. С 2012  года  в  сельсовете  наблюдается  снижение  численности населения.  В  связи  с  этим  принимать перспективную численность населения по генеральному плану не рационально. Существующая программа предусматривает,  что  численность  населения составит 1700 человек.

В  связи  с  этим,  спрос  на  коммунальные  услуги  не увеличится,  за исключением  газоснабжения.  В  данной  сфере  планируется  увеличение

потребления  газа,  за  счет  догазификации в населенных пунктах.

Уровень  развития  коммунальных  систем,  таких  как  водопроводные,   электрические  и  газовые  сети,  сбор  и  вывоз  ТКО  имеют первоочередное значение для развития экономики муниципального образования.

Существующий  и  перспективный  спрос  рассчитан  на  основании нормативных  показателей.  В  связи  с  этим  фактическое  потребление  может  быть ниже, при установке потребителями приборов учета.

7.2.  Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки.

Реформирование  и  модернизация  систем  коммунальной  инфраструктуры  с применением  комплекса  целевых  показателей  оцениваются  по  следующим результирующим  параметрам,  отражающимся  в  надежности  обслуживания потребителей,  и  по  изменению  финансово-экономических  и  организационноправовых характеристик:

- Техническое  состояние  объектов коммунальной инфраструктуры,  в первую очередь  -  надежность  их  работы.  Контроль  и  анализ  этого  параметра  позволяет определить  качество  обслуживания,  оценить  достаточность  усилий  по реабилитации  основных  фондов.  С  учетом  этой  оценки  определяется необходимый  и  достаточный  уровень  модернизации  основных  фондов,  замены изношенных  сетей  и  оборудования.  В  результате  может  быть  определена потребность  и  оценена  фактическая  обеспеченность  средствами  на  ремонт  и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

7.3.  Характеристика состояния и проблем; системы коммунальной

инфраструктуры

7.3.1.  Водоснабжение

Анализ  существующей  системы  водоснабжения  и  дальнейших  перспектив развития  поселения  показывает,  что  действующие  сети  водоснабжения  работают на  пределе  ресурсной  надежности.  Работающее  оборудование  морально  и физически  устарело.  Одной из  главных  проблем  качественной  поставки  воды населению  является  изношенность  водопроводных  сетей.  В сельском  поселении сети  имеют  износ  более  90%.

Необходима полная модернизация  системы водоснабжения,  включающая  в  себя  реконструкцию  сетей  и  замену  устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

7.3.2.  Электроснабжение

1.  Значительное  увеличение  потребления  электроэнергии  бытовыми  электроприборами  (электрочайник, микроволновая  печь,  компьютер,  электрообогреватель,  кондиционер  и  т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Существующие  воздушные  линии  электропередач  из  голого  провода существенно  износились,  окислились.  Есть  линии,  которые  не  менялись  с  70-х годов.

3. Изменение  климата,  а  в  связи  с  этим неблагоприятные  погодные  условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

7.3.3.  Газоснабжение

1.  Основной  проблемой  в  системе  газоснабжения,  является  отсутствие  газа  у 46% населения сельского поселения.

7.3.4.  Сбор и вывоз ТКО

1.Отсутствуют  современные  экологически  безопасные  и  экономически выгодные способы обращения с отходами.

2.  Отсутствует  организованная  система  сбора,  сортировки  и  приема

вторичного  сырья,  что приводит к потере ценных компонентов ТКО,  увеличению затрат  на  вывоз  и  размещение  ТКО,  а  также  оказывает негативное  влияние  на окружающую среду.

3.  Механизированная уборка дорожных покрытий производится не в полном объеме.

При обращении с ТКО основная задача состоит в  своевременном сборе и  вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов.

7.4.  Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем энергоснабжения. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется по показаниям приборов учета тепла, воды и электроэнергии, а также расчетным способом.

7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- оптимизация всей инфраструктуры существующего теплового хозяйства

- модернизации системы утилизации твердых бытовых отходов;

Реализация мероприятий по повышению качества коммунальных услуг позволит:

- улучшить качественные показатели оказываемых услуг;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности ресурсоснабжающих предприятий.

7.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей

системы коммунальной инфраструктуры.

В области водоснабжения:

В  рамках  развития  инфраструктуры  водоснабжения  необходимы  следующие мероприятия:

-проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения;

-  внедрить  систему  учёта  водопотребления  в  коммунальном  секторе,

подкрепить  принципы  рационального  водопользования  экономическими

механизмами  (оплата  фактически  потребляемого  объема  воды  на  основании данных водных счётчиков).

-реконструкция водозаборных узлов.

7.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов.

В данной программе не содержатся проработанные  инвестиционные  проекты  по  развитию  систем  коммунальной инфраструктуры,  а  запланированы  лишь  мероприятия  в  рамках  текущих  задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации  и  строительства  систем коммунальной  инфраструктуры  предусмотрено  проведение  конкурса  для  выбора подрядчика.

Сроки реализации программы 2022-2031 гг.  Финансирование программы осуществляется за счет федерального, регионального, местного бюджетов и  бюджета  эксплуатирующей организации.

7.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования

инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и  реконструкция  объектов  инфраструктуры осуществляются организациями  коммунального  комплекса.  Инвестиционные  программы будут  корректироваться  в  соответствии  с программой  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры Покрово-Марфинского сельсовета.

Основным  требованием  при  утверждении инвестиционных программ  организаций  коммунального  комплекса  будет являться  использование  в  мероприятиях  инновационной  продукции, обеспечивающей энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности.

Включение  инвестиционной  надбавки  в  тарифы  для  реализации проектов  инвестиционных  программ  возможно  при  условии  соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками  инвестиций  должны  являться собственные  средства

предприятий  (прибыль,  амортизационные  отчисления,  снижение  затрат  за  счет реализации  проектов),  плата  за  подключение  (присоединение),  бюджетные средства  (местного,  регионального,  федерального  бюджетов),  средства частных инвесторов.

7.9  Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области на 2022-2031 годы» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области на 2022-2031»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования, тыс.рублей в т.ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по годам, всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области на 2022-2031» | Администрация сельсовета | 2022 |  |  | 450,0 | 1500,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2023 |  |  | 675,0 | 1500,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  | 1500,0 | 0,0 |
|  |  |  | 2025- 2031 |  |  |  | 10500,0 | 0,0 |
|  |  |  | всего |  |  |  | 15000,0 | 0,0 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области на 2022-2031 годы» |
| --- | --- |

Целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покрово-Марфинского сельсовета Знаменского района Тамбовской области на 2022-2031»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |  |
|  | догазификации в населённых пунктах | количество единиц | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 |  |
|  | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  |
|  | Строительство в населенных пунктах д. Алексеевка, с. Новознаменка, с. Покрово-Марфино контейнерных площадок для сбора с последующим вывозом отходов на полигон ТКО | единиц | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 |  |